Методические указания по Автотесту

В структуру автотеста входит родительский класс – autotest_class.py, подклассы (autotest_pipe_subclass.py, autotest_pvt_subclass.py, autotest_gaslift_subclass.py, autotest_esp_subclass.py) наследуемые от родительского, разделенные по типам расчета (calc_type: pipe, pvt, well, esp), а также модуль хранящий специальную функцию, которая соединяет все классы между собой – autotest_core.py.

Установка Автотеста

Инструкция по установке Pipesim в Anaconda:

- скопировать папочку с пакетами по ссылке в папку Lib/site-packages с заменой.

- подгрузить базу насосов - pipesim_2411.sdf через интерфейс pipesim. Options -> Catalog. Выбрать from file и указать путь к pipesim_2411.sdf, выбрать опцию Duplicates overwrite и нажать Import

- скачать по ссылке выше json-базу насосов

- от имени администратора выполнить в cmd

conda install -c conda-forge traits

conda install -c conda-forge isodate

Убедитесь, что версия библиотеки requests – 2.24.0 (другие версии не подходят) в противном случае могут возникнуть ошибки. Также версия Pandas строго – 1.3.4. Версия 1.4.2 уже не подходит.

Интерфейс

В первую очередь необходимо импортировать autotest_core.py, которая содержит функцию calc_autotest. В качестве исходных данных требуются:

1) well_trajectory_data – словарь с траекторией скважины

2) fluid_data – словарь с PVT свойствами флюида

В случае если необходимо провести расчет с использованием таблицы PVT, укажите True в use_table_model

3) ambient_temperature_data – словарь с распределением температуры по стволу скважины

4) data – словарь, в который можно поместить либо pipe_data, либо choke_data в зависимости от того, что хотим посчитать.

5) calc_type – тип расчета (pipe, pvt, well, esp, choke)

6) file_path – путь, куда сохраниться эксель с результатами тестирования

7) model_path – путь, куда сохраниться файл из pipesim в формате pips.

8) calc_options – словарь с возможностью выбора опций, таких как расчет ошибки (error_calc), save_results, который позволяет сохранить распределения параметров по глубине скважины в отдельный эксель (Применяется только при единичном расчете sample = False), а также plot_results, позволяющий строить графики параметров.

scenario – если значение True, то будет производиться расчет сценариев по заранее заданным pars_limits и другим параметрам в зависимости от типа расчета.

9) pars_limits – словарь, который применяется только при массовом тестировании (sample = True). В нем можно задать границы параметров, в пределах которых будут генерироваться значения.

В зависимости от типа расчета, можно варьировать различные параметры.

10) limited_pars – словарь, в который вписываются те параметры, исключительно которые должны меняться. Например в pars_limits варьируется диаметр d, но мы хотим, чтобы диаметр относился только к НКТ. Поэтому необходимо вписать ограничение на диаметр в limited_pars в виде:

В противном случае будет меняться и диаметр обсадной колонны.

Запуск автотеста

В модуль Autotest_core.py входит функция, производящая запуск автотеста – calc_autotest.

p_atma: давление, атма
file_path: путь сохранения файла с результатами
model_path: путь сохранения файлов в формате pips
trajectory_data: словарь с таблицей с инклинометрией, dict
ambient_temperature_data: словарь с таблицей распределения температуры
fluid_data: словарь с параметрами флюида, dict
data: словарь, принимающий либо pipe_data, либо shoke_data, dict
equipment_data: словарь с параметрами оборудования, dict

t_k: температура на одном из конце (на данный момент работает для штуцера)
calc_type: тип расчета (pvt, well, pipe, esp)

esp_data: паспортные данные ЭЦН - pd.Series или dict

freq: частота ЭЦН
stage_by_stage: расчет ЭЦН от ступени к ступени
p_ann: давление в затрубном пространстве
sample: если True, то расчет произведется на произвольном наборе данных.
	В противном случае рассчитается одиночный - main
number_of_samples: количество набота данных (по умолчанию - 5)
pars_limits: словарь с параметром и его границами, в которых будет генерироваться 	данные, dict
limited_pars: словарь с однозначными соответствиями параметров для объектов, которые 	могут повторяться, dict
    	Например: {'d': 'tubing'} - тогда диаметр заменится только в tubing
calc_options: словарь с параметрами расчета, dict

hydr_corr_type: тип гидравлической корреляции
q_gas_inj: закачка газлифтного газа, ст. м3/с (задается в случае если тип расчета well)
p_gas_inj: давление закачки газлифтного газа, Па (задается в случае если тип расчета well)

esp_id: id насоса
heat_balance:  опция учета теплопотерь, по умолчанию - False
temperature_option: 'CONST' - темпертарура константа по всей скважине,
                           	'LINEAR' - линейное распределение темпратуры
                          	 (по умолчанию - LINEAR)
flow_direction: -1 - расчет от h_start,
                        1 - расчет к h_start
                        (по умолчанию - 1)
h_start: Точка от которого начнется расчет. 'top' или 'bottom' (по умолчанию top)
mean_integral_error: True - среднеинтегральная ошибка,
                            False - относительная ошибка
                            (по умолчанию - False)

1) Если считаем трубу (calc_type = ‘pipe’) или PVT свойства (calc_type = ‘pvt’). В equipment_data обязательно установление пакера ‘packer’: True.

2) если считаем скважину свойства (calc_type = ‘well’):

В зависимости от исходных данных, если в equipment_data расположен esp_system, значит рассчитываем скважину с ЭЦН. Также необходимо загрузить esp_data – паспортные данные ЭЦН - pd.Series или dict.

Если же в equipment_data расположен gl_system, значит рассчитываем скважину с газлифтом.

3) Тип расчета ЭЦН (calc_type = ‘esp’)

Рассчитывает ЭЦН вне скважин. Вызов функции происходит аналогично с well (скважина с ЭЦН)

Для начала необходимо загрузить в библиотеку Pipesim новый каталог насосов. Файл с каталогом называется «esp_db.sdf».

Для начала открываем Pipesim, далее заходим в Options.

Catalog – From file – Нажать на кнопку обзора (…) – Выбрать файл «esp_db_new.sdf». Далее Import. После небольшой загрузки, каталог насосов установится в Pipesim.